Измерение фазовых характеристик динамиков и качество звука

Зачем измерять фазовый отклик?

Фазовые искажения и временные искажения часто являются одним и тем же, как показано на рис.1.

Рисунок 1

В фазочастотной области есть угловой сдвиг во временной области; это сдвиг во времени. Это соображение чрезвычайно важно для понимания значения фазового отклика. Однако сдвиг фазы может происходить без соответствующего сдвига по времени, например, на 180 ° в инверторе для всех частот в данном диапазоне. В качестве примера временного искажения фазы рассмотрим удар в литавры со всеми его разными частоты. Корректное воспроизведение такого сигнала требует, чтобы все спектральные компоненты в сигнале воспроизводились с правильными соотношениями амплитуды и времени.Если кривая амплитудно-частотной характеристики громкоговорителя является линейной, то соотношение между амплитудами высоких и низких частот будет правильным; кроме того, если фазовая характеристика является линейной, то низкие и высокие частоты достигнут уха в правильном порядке времени.

Рисунок 2

В концертном зале это всегда будет так, поскольку, к счастью,скорость звука не зависит от частоты,Если теперь сигнал должен воспроизводиться системой громкоговорителей, то последняя, как правило, вводит частотно-зависимые фазовые сдвиги.  Частотные компоненты с большими отрицательными фазовыми сдвигами поступят в ухо слушателя позже, чем компоненты с небольшими фазовыми сдвигами; В результате сигнал искажается во временной области. Это особенно важно, когда исходный сигнал содержит переходные процессы.

Как упоминалось ранее, один переходный процесс можно рассматривать как комбинацию бесконечного числа синусоидальных волн.Это немного неудобно для иллюстрации на чертеже, и поэтому «непрерывный переходный процесс» - это серия переходных процессов, образующих прямоугольную волну, используется на рисунке 2, который показывает, что прямоугольная волна может рассматриваться как комбинация  фундаментальн синусоиды и ряд гармонических составляющих.

Если только основная, 3-я и 5-я гармоники (B, C и D) объединены по фазе, сумма (E) является резонансным приближением к идеальной прямоугольной волне (A), но если, например, все компоненты сдвинуты на 90  ° в системе комбинация F, G и H будет иметь сумму (F), которая смещена на 90 ° во времени,но с формой волны, сильно отличающейся от идеальной прямоугольной волны (A), и поэтому система будет иметь плохой  переходный отклик.

Этот простой пример показывает важность измерений фазовой развертки, поскольку они позволяют считывать относительные сдвиги фаз между различными частотами и, следовательно, также между фундаментальной и ее гармониками.  К сожалению, такие частотно-зависимые фазовые сдвиги часто появляются на практике.  Например,низкочастотные и среднечастотные динамики в сложной акустической системе могут вызывать дифференциальные фазовые сдвиги, которые во временной области, означают что низкие и средние частотные компоненты не достигнут уха в правильной относительной последовательности.Если в такой ситуации рассматривается удар в литавры, то это приводит к окрашиванию воспроизводимого сигнала - слишком громкому, если бас прибывает первым в ухо; и слишком резкому, если средние частоты появляются первыми.

Этот простой пример показывает важность измерений отклонение фазы, поскольку они позволяют считывать относительные сдвиги фаз между различными частотами и, следовательно, также между основной и ее гармониками.