Версия от 22_10_20 миди клавиатуры для контроллера AT89S8252 (последняя)

;22_10_20

;модифицировано и испр. Progmid, было 1684h  стал  167Ch

;устранено несоответствие - 4Ah и 4Bh поменялись местами

;был 1670h  стал  1684h введена загрузка констант

;был 169Fh  стал  1670h

;введен сброс F1 -F4 ( кнопка Operate/Setting - работа / установки)

;команды setb, clr заменены на cpl

;модифицированы эффекты (с фиксацией)

;16_10_20

;был 1672h  стал  169Fh - Studio "шкалит"

; закрыл  call	Numbk (PressBp) прокатывает - 168Сh

;Введен выбор № канала midi  для № каналов (зон) 1 - 4 для назнач.

;оптимизировано Ustanov

;был 1672h  стал  16ABh - Studio "шкалит"

;объем 169Fh - переполнение, но работает

;введена кнопка Setting - работа (малый цикл)

;объем    1688h   (1655h)

;перенос кнопки "Prog midi" в knopK, в связи с этим удалено  knopKK33

;12_10_20

;объем  1674h  -169Dh!!!- 161Ch   (1622h)  (15F5h)

;оптимизирован Povtor

;введеа кнопка "Применить", введена подпрг. Ustanov, раб. при запуске

;изменена схема, текузая Midi_3_31 ozu klav

;введен эффект Variation, сдвие на 1 кнопку назад

;введена смена строя, расстройка 2, 4 каналов

;10_10_20

;объем  15F5h  (14F5h)

;введены адреса установок 90h - 9Fh

;введен эффект Filter

;оптимизирована knopK, вместо 49h замена 2Ah - яч. состяния кноп. эффектов

;06_10_20 poln

;объем  без Filter  150Eh

;введены эффекты Phaser, Tremolo

;оставшиеся 3 кнопки с адресным @R0 работает

;цикл опроса knopK стал 11, был 8 (яч. 44h и 45h)

;изменена схема, текузая Midi_3_30 ozu klav

;поменяллось: PRG out и PRG in - впереди, без названий - сзади

;03_10_20 poln

;оставшиеся 3 кнопки с адресным @R0 не получается, т к R0 уже использ в Ustan

;введены эффекты Vibrato (1 канал выборочно), Reverb

;Reverb, Chorus - на каждый канал отдельно (прг Ustan)

;02_10_20 poln

;30_09_20 poln

;изменена схема, текущая Midi_3_29 ozu klav

;замена бита 22h.0 на 27h.6

;замена бита 28h.0 на 27h.7

;замена бита 28h.1 на 28h.0

;24_09_20 poln

;объем 159Fh

;Введена  midi - выдача установок  № тембра из банка, Portamento, хорус,

;реверберация, тремоло, файзер

;Введено транспонирование + - 6 полутонов. установка. в яч. 7Bh

;23_09_20 poln

;объем 13B4h

;Оптимизрована knop100, knop1 - knopPr2 заменены на таблицу

;объем 1547h

;Оптимизирована zifr0 - переведена на таблицу перекодировки

;21_09_20 poln

;объем 1683h

;Установки Vibrato изменены с 78h - 7Bh на 7Сh - 7Fh

;Установки унисон расстройка.- канал 2-4 изменены с 74h - 77h на 78h - 7Bh

;Установки тональной перестройки- Pitch Bend изменены с 74h - 77h на 70h - 73h

;Установки громкости изменены с 7Ch - 7Fh на 74h - 77h

;20_09_20 poln

;18_09_20

;размер 135Ch

;работает Povtor Plus и Minus

;константа  -  интервал мкжду повторами d 9Fh

;16_08_20

;в блоке F10 введено F15 - отпускание

;13_08_20

;создан единый блок: F1 - F4, Write, Plus, Minus, Povtor

;изменена схема, текузая Midi_3_28 ozu klav

;07_08_20

;оптимизировано prog100)

;работа с повтором

;12_09_20_poln

;открыто не все  тесты, оптимизировано prog100)

;размер  169Bh

;11_09_20_poln

;размер  1653h (открыто все кроме яч загрузок; не все )

;при нажатии Write перв. раз все гаснет

;Сдвиг октав кроме "1 -5" другие цифры - будет ошибка

;Замена R4 на R6 в klav

;Повторная загрузка R0=#30h в klav

;07_08_20

;04_08_20

;склеены Bend plus и Bend minus

;размер 13B0h

;02_08_20

;введена подпрог. LED и новые индикаторы, модифицир. индик. Write

;28_07_20

;работает запись и чтение ОЗУ

;если убрать лишние мультипплексоры, не раб. Индикация

;с развязывающими диодами эмуляция "тянет", их нет

;сокращена схема на крестошинный вариант Миди_3_15 nov и выше

;27_07_20

;26_07_20

;24_07_20

;оптимизированы F1 - F4  объкм - 1196h

;оптимизированы prog100 объкм - 138Dh

;оптимизированы knop0 - knopF

;22_07_20

;30_06_20

;24_06_20

;тестовая кнопки К повторяют КК

;23_06_20

;склеены 07_05_20 и bendtest, общая пауза

;pauseklav, выдача миди сообщения, BEND не уместилоя"

;в схеме запуска инд. 213 заменен на 214

;07_05_20

;добавлены кнопки Pr1. Pr2, Transp, Tembr

;05_05_20

;03_05_20

;02_05_20

;схема Миди_3_10knop

;добавлен 10 мультиплексор, ИД3, ИР23 индикатор Write

;сканирование с  9F

;21_04_20

;введены "плюс 1" и "минус 1"

;модифицирована подпрог.prog100: - плюс 1 и минус 1

org    	0

mov	60h,#1h     ;(Program Change) № тембра из банка - кан 1

mov	61h,#2h     ;(Program Change) № тембра из банка - кан 2

mov	62h,#3h     ;(Program Change) № тембра из банка - кан 3

mov	63h,#4h     ;(Program Change) № тембра из банка - кан 4

mov	64h,#02h    ;№ миди - канал 1

mov	65h,#03h    ;№ миди - канал 2

mov	66h,#04h    ;№ миди - канал 3

mov	67h,#05h    ;№ миди - канал 4

mov	68h,#02h    ;"1" нет раздела- 1канал, "2"  унисон 1-2, "3" - раздел 1-2

mov	69h,#1Dh    ;#1Dh    ;номер ноты раздела мануал 2 по умолчанию

mov	6Ah,#02h    ;"1" нет раздела- 1канал, "2"  унисон 3-4, "3" - раздел 3-4

mov	6Bh,#54h    ;#54h    ;номер ноты раздела мануал 4 по умолчанию

mov	6Ch,#01h    ;сдвиг октав 1

mov	6Dh,#03h    ;сдвиг октав 2

mov	6Eh,#03h    ;сдвиг октав 3

mov	6Fh,#05h    ;сдвиг октав 4

mov	70h, #71h   ;громкость 1   Velocity

mov	71h, #72h   ;громкость 2   Velocity

mov	72h, #43h   ;громкость 3   Velocity

mov	73h, #44h   ;громкость 4   Velocity

mov	74h, #20h   ;скорость тональной перестройки - Pitch Bend в центах

mov	75h, #02h             ;RPN 0 - Pitch Bend Sensitivity (чувствительность)

;RPN 1 - Fine Tuning (точная подстройка) - не используется

mov	76h, #40h            ;RPN 2 - Coarse Tuning (грубая подстройка)

mov	77h, #01h            ;№ назначенного канала

;----------------------------------------------------------------------

mov	78h, #3Fh    ;строй - канал 2 - MSB   (унисон расстройка - E ll mm)

mov	79h, #30h    ;строй - канал 2 - LSB

mov	7Ah, #41h    ;строй - канал 4 - MSB   (унисон расстройка - E ll mm)

mov	7Bh, #20h    ;строй - канал 2 - LSB

;----------------------------------------------------------------------

mov	7Ch, #64h        ;значение MSB Vibrato

mov	7Dh, #3Fh        ;значение LSB Vibrato

mov	7Eh, #06h   ;знач. для транспонирование"+ -6 полутонов" (6- норма)

mov	7Fh, #02h        ;№ midi канала, выбранного оперативно

;----------------------------------------------------------------------

mov	R0, #80h         ;адрес Portamento time MSB

mov	@R0, #40h        ;значение контроллера

mov	R0, #81h         ;адрес Portamento time LSB

mov	@R0, #00h        ;значение контроллера

mov	R0, #82h         ;адрес Portamento Control "подъезд" с ноты С3

mov	@R0, #3Ch        ;значение контроллера

mov	R0, #83h         ;адрес № midi каналв

mov	@R0,#01h         ;ячейка с № канала midi Portamento

;----------------------------------------------------------------------

mov	R0, #84h         ;адрес Реверберация   CC#91 (5Bh)

mov	@R0,#40h         ;значение контроллера канала 1

mov	R0, #85h         ;адрес

mov	@R0, #41h        ;значение контроллера канала 2

mov	R0, #86h         ;адрес

mov	@R0, #42h        ;значение контроллера канала 3

mov	R0, #87h         ;адрес

mov	@R0, #43h        ;значение контроллера канала 3

;----------------------------------------------------------------------

mov	R0, #88h         ;адрес Chorus        CC#93 (5Dh)

mov	@R0, #30h        ;значение контроллера канала 1

mov	R0, #89h         ;адрес

mov	@R0, #31h        ;значение контроллера канала 2

mov	R0, #8Ah         ;адрес

mov	@R0, #32h        ;значение контроллера канала 3

mov	R0, #8Bh         ;адрес

mov	@R0,#33h         ;значение контроллера канала 3

;----------------------------------------------------------------------

mov	R0, #8Ch    ;адрес ячейки со значением контроллера Tremolo CC#92 (5Ch)

mov	@R0,#40h         ;значение контроллера Tremolo

mov	R0, #8Dh         ;адрес ячейки с № канала midi Tremolo CC#92 (5Ch)

mov	@R0, #02h        ;ячейка с № канала midi Tremolo

mov	R0, #8Eh    ;адрес ячейки со значением контроллера  Phaser C#95  (5Fh)

mov	@R0, #40h        ;значение контроллера  Phaser

mov	R0, #8Fh         ;адрес ячейки с № канала midi Phaser C#95  (5Fh)

mov	@R0, #01h        ;ячейка с № канала midi Phaser

;----------------------------------------------------------------------

;----------------------------------------------------------------------

mov	R0, #90h   ;адрес ячейки со значением контроллера Filter  CC#71  (47h)

mov	@R0,#40h   ;знач. контрол. Filter - резонанс гармонич. интенсивность

mov	R0, #91h   ;адрес ячейки со значением контроллераFilter  CC#74  (4Ah)

mov	@R0, #36h  ;знач. контроллера Filter - частота среза фильтра

mov	R0, #92h         ;адрес

mov	@R0, #00h        ;значение (пока не занят)

mov	R0, #93h         ;адрес  ячейки с № канала midi Filter CC#71

mov	@R0, #01h        ;ячейка с № канала midi Filter

;----------------------------------------------------------------------

mov	R0, #94h         ;адрес ячейки с № контроллера Variation

mov	@R0,#70h         ;№ контроллера Variation

mov	R0, #95h         ;адрес ячейки со значеним контролл. Variation

mov	@R0, #40h        ;ячейка со значеним контроллера Variation

mov	R0, #96h         ;адрес чейки с № контроллера Variation1

mov	@R0, #78h        ;№ контроллера Variation1

mov	R0, #97h         ;адрес ячейки со значеним контроллера Variation1

mov	@R0, #20h        ;ячейка со значеним контроллера Variation1

;----------------------------------------------------------------------

mov	R0, #98h         ;адрес  ячейки с № канала midi Legato

mov	@R0, #01h        ;ячейка с № канала midi Legato

mov	R0, #99h         ;адрес  ячейки с № канала midi Soft

mov	@R0, #03h        ;ячейка с № канала midi Soft

mov	R0, #9Ah         ;адрес  ячейки с № канала midi Sustenuto

mov	@R0, #01h        ;ячейка с № канала midi Sustenuto

mov	R0, #9Bh         ;адрес  ячейки с № канала midi Damper

mov	@R0, #02h        ;ячейка с № канала midi Damper

;----------------------------------------------------------------------

mov	R0, #9Ch         ;адрес  ячейки с № канала midi Variation

mov	@R0,#03h         ;ячейка с № канала midi Variation

mov	R0, #9Dh         ;адрес ячейки

mov	@R0, #250        ;константа  -  пауза между  MIDI - посылками

mov	R0, #9Eh         ;адрес ячейки

mov	@R0, #250        ;константа  -  пауза для защиты от дребезга

mov	R0, #9Fh         ;адрес ячейки

mov	@R0, #1Fh        ;константа  -  интервал мкжду повторами Plus и Minus

;----------------------------------------------------------------------

;после 90h - 9Fh объем стал 15F5h(157Ah), был 14F5h (1522h)

;----------------------------------------------------------------------

;----------------------------------------------------------------------

;закрыто объем стал 1672h

;              был  169Fh

;Загрузка  ОЗУ по адр. A0h - A3h

;mov	R0, #160         ;адрес A0h, ячейка для Prog1

;mov	@R0, #15h        ;значение

;mov	R0, #161         ;адрес A1h, ячейка для Prog1

;mov	@R0, #25h        ;значение

;mov	R0, #162         ;адрес A2h, ячейка для Prog1

;mov	@R0, #35h        ;значение

;mov	R0, #163         ;адрес A3h, яч. адрес для сохранения ПРГ (1 -1F)

;mov	@R0, #02h        ;значение

;----------------------------------------------------------------------

;----------------------------------------------------------------------

;загрузка констант

mov     R0,#9Dh

mov     41h, @R0

mov     R0,#9Eh

mov     42h, @R0

;----------------------------------------------------------------------

;mov	R0, #9Dh         ;адрес ячейки

;mov	@R0, #250        ;константа  -  пауза между  MIDI - посылками

;mov	R0, #9Eh         ;адрес  ячейки

;mov	@R0, #250        ;константа  -  пауза для защиты от дребезга

;----------------------------------------------------------------------

;----------------------------------------------------------------------

;----------------------------------------------------------------------

mov     P2, #00h      ;обнуляем порт Р2 для работы старш. адр. ОЗУ и Write

;P2, #00h - обязательно!!! Иначе не правильно работает Write

;последовательный вывод -------------

mov	SCON,#70h     ;(01110000b)                  посл порт в режим 1

;------------- таймеры ------------

mov	TMOD,# 22h       ;(00100010b)             оба с перезагрузкой

;T/C1: от внутренней синхронизации работает по TR1

;8 битный автоперезагружаемый таймер/счетчик

;T/C0: от внутренней синхронизации работает по TR0

;8 битный автоперезагружаемый таймер/счетчик

mov	TH1,#254                        ;для скорости 31250 бод

mov	TL1,#254

mov	PCON,#80h             ;(10000000b)                               SMOD=1

mov	IE,#00010110b           ;прерыв разрешены от T/C0,INT1

;и последовательного интеpфейса

setb   	PT0                                ;приоритет T/C0

setb   	IT1                            ;с INT1 pаботаем по сpезу

setb   	TR1                                 ;пуск T/C1

;--------------------------------------------------------------------

call	Ustanov ;уст.Prog Change № тембра из банка 1-4 кан., расстройка 2,4 кан

;----------------------------------------------------------------------

;10_09_20_polnoe

;--------------------------------------------------------------------

;константы для вычисления № ноты  1  - 4 каналов

mov	R0, #6Ch    ;адрес ячейки сдвига октав 1 канала

mov	R1, #50h    ;адрес ячейки константы для № ноты 1 канала (50h - 53h)

const1:	                  ;вычисление констант сдвига октав

mov	A, #0Ch                  ;множимое  dec - 12

mov	B, @R0                  ;множитель - сдвиг октав  (1 - 5)

mul	AB

;--------------------------------------------------------------------

;транспонирование, врезка в цикл const1

subb	A, #06h           ;по умолчанию   сдвиг"0" ( в 7B запись - #06h)

add	A, 7Eh            ;знач. для транспонирование"+ -6 полутонов" в 9Ch

;--------------------------------------------------------------------

mov	@R1, A

inc	R0

inc	R1

cjne  	R1, #54h, const1    ;константы для вычисления № ноты 50h  - 53h

;--------------------------------------------------------------------

mov	DPTR,#Table    ;адрес таблицы перекодировки для 7 сегм.инд.

;В DPTR адрес таблицы компилятор вычисляет автоматически

;--------------------------------------------------------------------

zikl:	 ;начало цикла сканирования - (112 - 70h клавиш)

;--------------------------------------------------------------------

;--------------------------------------------------------------------

;объем 1682h

;при открыиии переполнение объем 169Fh, разница 4 строки - 1D (29 dec)

jnb 	2Bh.0, zikl1

mov	24h, #00h       ;сброс  выбора разрядов F1 - F4

mov	R2,#7Ah         ;начало цикла сканирования

jmp	knopKK

zikl1:	 ;начало цикла сканирования - (112 - 70h клавиш)

;--------------------------------------------------------------------

;--------------------------------------------------------------------

mov	R2,#9Fh         ;начало цикла сканирования

mov	R4, #01h     ;загрузка начального номера - "1" прог. установок

mov	R0, #60h     ;загрузка начального адреса  прог. утановок "1"

;;;dec     R7           ;счетчик циклов для работы кнопки Povtor

;--------------------------------------------------------------------

;--------------------------------------------------------------------

knop100:	   ;подпрограмма обработки кнопок коррекции - "прг" -  "цифры"

mov	47h, R4       ;промежут. транзитная ячека для записи новой цифр прг уст

jb 	28h.0, knop110  ;переход в режим ввода и коррекции цифры

mov	A, 20h       ;загружаем из 20h инф в Акк для сравннения

cjne	A, 47H, knop114            ;равно- уже запущ.-  "1" - пропускаем

knop111:	                              ;нажата -  установка  прг № ХХ

jnb  	27h.6, knop113  ;бит взвода повторной индикации

jmp 	knop112    ;запуск - подпрог "корр", F1 -F2

knop114:	               ;сканирование кнопок

mov	P1,R2                           ;вывод в Р1 сканирования

jnb     	P3.4, knop115          ;опрос порта, если 0 - нажата

jmp  	 knop113   ;не нажата "1" исключает повторное срабатывание

knop115:	                  ;пауза для окончания сканирования

call  	pauseklav

jnb     	P3.4, knop112                 ;опрос порта, если 0 - нажата

jmp  	 knop113   ;не нажата

knop112:	        ;нажата - установка  прг

mov	A,R4          ;из R4 - высветить номер прог уст. в 0 разряде

call	zifr0         ;На перекодировку для 7 сегм индикатора

mov	20h,  R4       ;устанавливаем и записываем № прг установок

mov     25h, R0        ;промежут ячейка адр. прг установок (prog100)

mov	R1,  #0           ;адр  7- сегментный код в яч  внешней ОЗУ

call  	data1

clr     27h.6         ;устраняет многократное срабатывание мерцание

knop113:	                   ;конец обработки, переход на следущую кнопку

inc	R4

mov	A, R0               ;начальный адрес  прог. утановок

add	A, #04h

mov	R0, A      ;начальный адрес  следующей прог. утановок data + 4

dec	R2

cjne	R2, #8Dh, knop100      ;переход на следущую кнопеу прг установок

mov	R4, #00h         ;обнуление перед следущим циклом

jmp 	knopF10       ;конец обработки, переход на кнопку "F1 - F4"

knop110:	;переход на режим ввода цифры

mov	A, 21h       ;загружаем из 21h инф в Акк состояния кнопки

mov	P1,R2                           ;вывод в Р1 сканирования

jnb     	P3.4, knop119                 ;опрос порта, если 0 - нажата

cjne	A, 47h, knop113   ;если была не нажата.- переход на следущую

mov	21h, #00h       ;обнуляем ячейку состояния кнопок

clr    	28h.0   ;бит перевода кнопок в режим коррекции прг уст.сигнал LED

call    LED       ;выкпюч. индикатора "Write" - из 28h  data в Р2

knop119:	                  ;пауза для окончания сканирования

call  	pauseklav

knop116:	                  ;опрос порта после паузы

jnb     	P3.4, knop117         ;опрос порта, если 1 - не нажата

jmp  	 knop113   ;не нажата

knop117:

cjne	A, 47h, knop118   ;была не нажата.- текущее - нажата

jmp  	 knop113            ;- уже запущ.  - пропускаем

knop118:	        ;обработка нажатия кнопки

mov	21h, 47h        ;устанавливаем нажата

call  	prog100         ;режим ввода с кнопок цифр для коррекции прг

setb  	27h.6           ;перезапуск индикации после "цифр"., F1 - F4, плюс, минус

clr     	27h.7   ;бит взвода запуск коррекции прг уст(гашение) раб

jmp  	 knop113        ;конец обработки,  переход на следущую кнопку

;----------------------------------------------------------------------

knopF10:	        ;сканируем  "F1 - F4"

mov	P1,R2           ;вывод в Р1 сканирования

jnb 	P3.4, knopF17   ;"0" -  на паузу, отсев от дребезга

jmp 	knopF15         ;не нажаты "F1 - F4"

knopF17:	        ;пауза для окончания сканирования "F1- F4"

jb      23h.0, knopF18  ;была нажата, текущее - нажата

call	pauseklav

jnb	P3.4, knopF11                 ;нажата "F1- F4"

jmp 	knopF16   ;не нажата "F1"

knopF11:	   ;обработка нажатия "F1- F4"

setb	23h.0      ;запись в память "нажата"

setb	27h.7      ;устанавливаем состояние коррекции прг

jmp	knopF131   ;на установку цифры- младшего разряда

knopF12:	   ;установка цифр старш. и младш. разрядов

setb  	27h.6      ;перезапуск индикации после "цифр"., F1 - F4, плюс, минус

jmp 	knopF16    ;на окончание обработки нажатия "F1"

knopF15:	   ;была нажата, текущее - отпущена

jnb     23h.0, knopF16     ;была отпущена, текущее - отпущена

knopF151:          ;"Plus" - отпускание

clr     23h.0      ;была нажата, текущее - отпущена

cjne	R2, #88h, knopF152      ;была нажата Plus - отпускание

clr     26h.2         ;рабочий бит  "Plus" - data - плюс 1

jmp 	knopF16       ;переход на следущую кнопку

knopF152:          ;"Minus" - отпускание

cjne	R2, #87h, knopF153      ;была нажата Minus - отпускание

clr     26h.3      ;рабочий бит  "Minus" - data - минус

jmp 	knopF16    ;переход на следущую кнопку

knopF153:          ;Povtor  - отпускание

cjne	R2, #86h, knopF16      ;была нажата Povtor - отпускание

clr     27h.0      ;рабочий бит Povtor - повтора "Plus" и "Minus"

knopF16:	    ;переход на следущую кнопку

mov     A, 23h      ;загрузка АСС для сдвига бит

rr	A           ;сдвиг вправо; от большего к меньшему

dec	R2

mov	23h, A      ;запись из Асс в ячейку  битов состояния кнопок F1 - F4

cjne	R2, #85h,  knopF10

jmp 	knopK      ;переход на следущую кнопку

knopF18:            ;переход на повтор "Plus" и "Minus"

cjne	R2, #86h, knopF16

jnb 	27h.0, knopF16

jmp     Povtor1      ;переход на повтор "Plus" и "Minus"

;----------------------------------------------------------------------

knopF131: 	                ;установка цифры- младшего разряда F1

cjne	R2, #8Dh,  knopF132

jb 	24h.1, knopF141   ;была нажата на устан. цифр цифры- млад.. разряда

mov	24h,#02h          ;бит установки  цифры- младшего разряда - 2

mov	29h,#07h          ;ячейка записи гашения (корр)  2  разряда  в прг.  уст

jmp	knopF12

knopF141: 	          ;установка цифры- старшего разряда F1

mov	24h,#01h          ;бит установки  цифры- старшего разряда - 1

mov	29h,#08h          ;ячейка записи гашения (корр)  1  разряда  в прг.  уст

jmp	knopF12

;----------------------------------------------------------------------

knopF132: 	                ;установка цифры- младшего разряда F2

cjne	R2, #8Ch,  knopF133

jb 	24h.3, knopF142   ;была нажата на устан. цифр цифры- млад.. разряда

mov	24h,#08h          ;бит установки  цифры- младшего разряда - 4

mov	29h,#05h          ;ячейка записи гашения (корр)  4  разряда  в прг.  уст

jmp	knopF12

knopF142: 	          ;установка цифры- старшего разряда F2

mov	24h,#04h          ;бит установки  цифры- старшего разряда - 3

mov	29h,#06h          ;ячейка записи гашения (корр)  3  разряда  в прг.  уст

jmp	knopF12

;----------------------------------------------------------------------

knopF133: 	          ;установка цифры- младшего разряда F3

cjne	R2, #8Bh,  knopF134

jb 	24h.5, knopF143   ;была нажата на устан. цифр цифры- млад.. разряда

mov	24h,#20h          ;бит установки  цифры- младшего разряда - 6

mov	29h,#03h          ;ячейка записи гашения (корр)  6  разряда  в прг.  уст

jmp	knopF12

knopF143: 	          ;установка цифры- старшего разряда F3

mov	24h,#10h          ;бит установки  цифры- старшего разряда - 5

mov	29h,#04h          ;ячейка записи гашения (корр)  5  разряда  в прг.  уст

jmp	knopF12

;----------------------------------------------------------------------

knopF134: 	          ;установка цифры- младшего разряда F4

cjne	R2, #8Ah,  knopWrite

jb 	24h.7, knopF144   ;была нажата на устан. цифр цифры- млад.. разряда

mov	24h,#80h          ;бит установки  цифры- младшего разряда - 8

mov	29h,#01h          ;ячейка записи гашения (корр)  8  разряда  в прг.  уст

jmp	knopF12

knopF144: 	          ;установка цифры- старшего разряда F4

mov	24h,#40h          ;бит установки  цифры- старшего разряда - 5

mov	29h,#02h          ;ячейка записи гашения (корр)  5  разряда  в прг.  уст

jmp	knopF12

;----------------------------------------------------------------------

knopWrite:        ;"Write" - ввод  цифры и коррекция прг

cjne	R2, #89h,  knopPlus

setb	28h.0     ;устанавливаем сост ввода цифр коррекции прг и индикации

call    LED       ;вкпюч. индикатора "Write" - из 28h  data в Р2

jmp	knopF16

;----------------------------------------------------------------------

knopPlus:                ;"Plus" - цифра - плюс 1

cjne	R2, #88h,  knopMinus

jb 	26h.3,  knopF16     ;если нажата knopMinus - переход

setb	26h.2     ;режим  - data - плюс 1

call  	prog100   ;режим ввода с кнопок цифр для коррекции прг

clr    	27h.7     ;бит взвода запуск коррекции прг уст(гашение) раб

setb  	27h.6     ;перезапуск индикации после "цифр"., F1 - F4, плюс, минус

jmp	knopF16       ;

;----------------------------------------------------------------------

knopMinus:        ;"Minus" - цифра - минус 1

cjne	R2, #87h,  Povtor

jb 	26h.2,  main16     ;если нажата knopPlus - переход

setb	26h.3     ;режим  - data - минус 1

call  	prog100   ;режим ввода с кнопок цифр для коррекции прг

clr    	27h.7     ;бит взвода запуск коррекции прг уст(гашение) раб

setb  	27h.6     ;перезапуск индикации после "цифр"., F1 - F4, плюс, минус

main16:           ;диапазон адреса больше 128 байт

jmp	knopF16       ;

;----------------------------------------------------------------------

Povtor:           ;Многократный повтор команды  "Plus" и "Minus"

cjne	R2, #86h, main15

setb	27h.0     ;бит повтора "Plus" и "Minus"

jmp     knopF16

Povtor1:          ;Обработка команды  повтор

cjne	R7, #00h, main15

mov	R0, #9Fh         ;адрес константы

mov	40h, @R0         ;константа  -  интервал мкжду повторами Plus и Minus

mov     R7, 40h   ;интервал мкжду повторами mov 40h, 9F (#3F)

call  	prog100   ;режим ввода с кнопок цифр для коррекции прг

clr    	27h.7     ;бит взвода запуск коррекции прг уст(гашение) раб

setb  	27h.6     ;перезапуск индикации после "цифр"., F1 - F4, плюс, минус

main15:           ;диапазон адреса больше 128

jmp	knopF16

;----------------------------------------------------------------------

;----------------------------------------------------------------------

;3 - ий вариант 11 - ти кнопочный;  память 44h - 45h

;----------------------------------------------------------------------

knopK:                    ;сканирование  кнопки эффектов и сохранения ПРГ

mov	46h, #44h    ;пром. яч. адрес 1 - ой яч. памяти сост. кнопок эффектов

;----------------------------------------------------------------------

knopK0:	                  ;сканируем  кнопки эффектов и сохранения ПРГ

mov	P1,R2                           ;вывод в Р1 сканирования

jnb 	P3.4, pauseK      ;"0" -  на паузу, отсев от дребезга

jmp	knopK5            ;текущее - отпущена, на проверку памяти предыдущего

pauseK:                   ;пауза для окончания вывода

mov	R0, 46h

mov	A, @R0  ;из памяти состояния кнопок 44h- 45h в Aккум.

jb 	Acc.0, knopK6     ;была нажата, текущее - нажата, переход на следущ.

call	pauseklav

jnb 	P3.4, knopK1      ;"0" - клавиша нажата, обработка

jmp	knopK6            ;не нажата, на конец проверки условий

knopK1:	                  ;кнопка    нажата, обработка нажатия

setb	Acc.0                         ;запись в память "нажата"

mov     @R0, A ;сохранение бит АСС при его использовании в выдаче midi

jmp	knopK4

knopK3:                   ;выключение эффекта

setb	27h.1             ;бит выключение эффекта

knopK2:	                  ;включение эффекта

call	PressK            ;MIDI - посылка нажатия, отпускания, № канала

jmp	knopK6            ;на окончание обработки нажатия

knopK5:	            ;кнопка   отпущена - обработка, запись в память "отпущена"

mov	R0, 46h     ;адрес 1 - ой яч. памяти сост. кнопок эффектов

mov	A, @R0      ;из памяти состояния кнопок 44h- 45h в Aккум.

jnb  	Acc.0, knopK6     ;была отпущ., текущее - отпущена, переход на следущ.

clr  	Acc.0             ;была нажата, текущее - отпущена

mov     @R0, A  ;сохранение бит АСС при его использовании в выдаче midi

knopK6:	              ;переход на  кнопки эффектов knopKK

mov	R0, 46h       ;восстановление знач. R0 при его использ. в выдаче midi

mov	A, @R0        ;из памяти состояния кнопок 44h- 45h в Aккум.

rr	A             ;сдвиг вправо; от большего к меньшему

dec	R2

mov     @R0, A        ;запись состояния кновок эффектов и сохранения ПРГ

cjne	R2, #7Dh,  knopK7   ;конец опроса 8 кнопок, перехлд на 3 кнопки

mov	46h, #45h     ;пром. яч. адрес 2 - ой яч. памяти сост. кнопок эффектов

jmp	knopK0        ;переход на следущую кновку

knopK7:	              ;переход на  кнопки эффектов knopKK

cjne	R2, #7Ah,  knopK0   ;если равно. переход на кнопки эффектов knopKK

mov	A, @R0        ;из памяти состояния кнопок 45h в Aккум.

rl      A        ;цикл опроса 11 кнопок 8(сост. в 44h)+ 3 кнопки (сост. в 45h)

rl      A        ;сдвигом влево на 3 компенсируем 5 недостающих до 8 кнопок

rl      A        ;необходимо для правильного сканированя (в ячейке 8 бит)

mov     @R0, A        ;запись состояния кновок эффектов

call    LED           ;вкпюч., выключ. индикатора эффектов - из 28h  data в Р2

;LED - работает

jmp	knopKK        ;переход на  кнопки эффектов knopKK

;--------------------------------------------------------------------

knopK4:	           ;Progout - сохранение ПРГ из RAM контроллера во внешнее ОЗУ

cjne	R2, #85h,  knopK44   ;переход на загрузку ПРГ из внешнего ОЗУ  в  RAM

setb	27h.4      ;бит сохранения RAM в ОЗУ или загрузки из ОЗУ в RAM

jmp	PRG        ;сохранение ПРГ из RAM контроллера во внешнее ОЗУ

knopK44:	   ;Progin - загрузка ПРГ из внешнего ОЗУ  в  RAM контроллера

cjne	R2, #84h,  Ust       ;переход на установки Prog Change и смену строя

jmp	PRG        ;загрузка ПРГ из внешнего ОЗУ  в  RAM контроллера

;----------------------------------------------------------------------

Ust: ;установ. Prog Change - № тембра из банка 1 - 4 кан., расстройка 2, 4 кан.

;кнопка "apply" - применить

cjne	R2, #83h, Progmidi     ;на кнопку Progmidi

call	Ustanov       ;на выдачу midi посылок установки

jmp	knopK6        ;переход на следущую кновку

;----------------------------------------------------------------------

Progmidi:	         ;выдача тестового  midi - сообщения из Prog1     3 байта

cjne	R2, #82h, Vibrato1

mov	R4, 20h             ;data из 20h в R4 для сравнения № прг установок

cjne	R4, #11h,   Progmidi2          ;программа № 11 - Prog1

mov	R0, #160                            ;ячейка A0h - косвенный адрес

Progmidi1:	         ;выдача тестового  midi - сообщения из Prog1     3 байта

mov     A, @R0

lcall	OutByte             ;выдача миди сообщения  1 байт

inc	R0

cjne	R0, #163,  Progmidi1

jmp	knopK6                      ;переход на следущую кнопку

Progmidi2:	         ;выдача тестового  midi - сообщения из Prog2     3 байта

cjne	R4, #12h, knopK6               ;программа № 12 - Prog2

mov	R0, #164                            ;ячейка A0h - косвенный адрес

Progmidi3:	         ;выдача тестового  midi - сообщения из Prog2     3 байта

mov     A, @R0

lcall	OutByte             ;выдача миди сообщения  1 байт

inc	R0

cjne	R0, #167,  Progmidi3

jmp	knopK6                      ;переход на следущую кнопку

;----------------------------------------------------------------------

Vibrato1:	 ;кнопка включ. , выключ. Vibrato (Modulation Wheel) CC#01 (01h)

cjne	R2, #81h,  Reverb1  ;переход на Reverb

mov	4Bh, #01h  ;яч.  для записи № контролл. эффектов CC#01    MSB

mov	R0, #7Fh            ;адрес ячейки с № канала midi

call	Numbk               ;выбор № канала midi для назнач. канала

cpl	28h.1                 ;взвод сигнального бита включения Vibrato1

jnb  	28h.1,  main1        ;переход на выключение Vibrato1

mov	4Ch, 7Ch    ;ячейка для записи значения контроллера эффектов MSB

lcall	PressK                ;выдача MIDI - посылки  контроллера 1

mov	4Bh, #21h    ;яч. для записи № контролл. эффектов CC#33    LSB

mov	4Ch, 7Dh    ;ячейка для записи значения контроллера эффектов LSB

jmp	knopK2              ;переход на включение эффекта

;----------------------------------------------------------------------

Reverb1:	    ;кнопка включения , выключения Реверберации   CC#91 (5Bh)

cjne	R2, #80h,  Chorus  ;переход на  Chorus

mov	4Bh, #5Bh   ;ячейка для записи № контроллера эффектов CC#91

mov	R1, #64h    ;№ яч. с установкой № midi канала

mov	R0, #84h    ;№ яч. для записи значения контроллера 1 канала

cpl	28h.2       ;взвод сигнального бита включения Reverb1

jnb  	28h.2,  main2    ;переход на выключение Reverb1

lcall	Ustan       ;устаноки и выдача включения Reverb по каналам

jmp	knopK6      ;переход на следущую кнопку

;----------------------------------------------------------------------

Chorus:	             ;кнопка включения , выключения Chorus   CC#93 (5Dh)

cjne	R2, #7Fh,  Tremolo   ;переход на Tremolo

mov	4Bh, #5Dh    ;ячейка для записи № контроллера эффектов CC#93

mov	R1, #64h     ;№ яч. с установкой № midi канала

mov	R0, #88h     ;№ яч. для записи значения контроллера 1 канала

cpl	28h.3          ;взвод сигнального бита включения Chorus

jnb  	28h.3,  main2    ;переход на выключения  Chorus

lcall	Ustan        ;устаноки и выдача включения  Chorus по каналам

jmp	knopK6       ;переход на следущую кнопку

;----------------------------------------------------------------------

;----------------------------------------------------------------------

main2:	                 ;общая метка перехода - лиапазон больше +- 128

lcall	Ustan1       ;устаноки и выдача выключения  эффекта по каналам

jmp	knopK6                  ;переход на выключение эффекта

;----------------------------------------------------------------------

;----------------------------------------------------------------------

Tremolo:	      ;кнопка включения , выключения Tremolo      CC#92 (5Ch)

cjne	R2, #7Eh,  Phaser   ;переход на Phaser

mov	4Bh, #5Ch     ;ячейка для записи № контроллера эффектов

mov     R0, #8Dh      ;адрес ячейки с № канала midi

call    Numbk         ;выбор № канала midi для назнач. канала

mov     R0, #8Ch      ;адрес ячейки со значеним контроллера

mov	4Ch, @R0      ;ячейка для записи значения контроллера эффектов

cpl	28h.4         ;взвод сигнального бита включения Tremolo

jnb  	28h.4, main1  ;переход на выключение Tremolo:

jmp	knopK2        ;переход на включение эффекта

;-------------------------------------------------------------------

main1:    ;общая метка перехода - лиапазон больше +- 128

jmp     knopK3         ;переход на выключение эффекта

;----------------------------------------------------------------------

Phaser:	              ;кнопка включения , выключения Phaser    CC#95 (5Fh)

cjne	R2, #7Dh,  Filter    ;переход на Filter

mov	4Bh, #5Fh     ;ячейка для записи № контроллера эффектов

mov	R0, #8Fh      ;адрес ячейки с № канала midi

call    Numbk         ;выбор № канала midi для назнач. канала

mov	R0, #8Eh      ;адрес ячейки со значеним контроллера

mov	4Ch, @R0      ;ячейка для записи значения контроллера эффектов

cpl	28h.5         ;взвод сигнального бита включения Phaser

jnb  	28h.5,   main1   ;переход на выключение Phaser

jmp	knopK2        ;переход на включение эффекта

;----------------------------------------------------------------------

Filter:	   ;кнопка включения , выключения Filter CC#71 (47h), CC#74 (4Ah)

cjne	R2, #7Ch, Variation     ;переход на Variation

mov	4Bh, #47h          ;яч. для записи № контр. - глубина резонанса #71

mov	R0, #93h           ;адрес ячейки с № канала midi

call    Numbk              ;выбор № канала midi для назнач. канала

cpl	28h.6              ;взвод сигнального бита включения Filter

jnb  	28h.6,  main1      ;переход на выключ.  Filter

mov	R0, #90h           ;адрес ячейки со значеним контроллера

mov	4Ch, @R0    ;ячейка для записи знач. контроллера - глубина резонанса

lcall	PressK             ;выдача MIDI - посылки конгроллера 1

mov	4Bh, #4Ah          ;яч. для записи № контр. - частота среза #74

mov	R0, #91h           ;адрес ячейки со значеним контроллера

mov	4Ch, @R0     ;ячейка для записи знач. контроллера - частота среза

jmp	knopK2             ;переход на включение эффекта

;----------------------------------------------------------------------

Variation:	  ;кнопка включения , выключения  Variation  CC#70 (46h), CC#xx

cjne	R2, #7Bh, main1     ;переход на следущую кнопку

mov	R0, #94h             ;адрес ячейки с № контроллера Variation

mov	4Bh, @R0              ;яч. для записи № контр. Variation

mov	R0, #9Ch                ;адрес ячейки с № канала midi Variation

call    Numbk              ;выбор № канала midi для назнач. канала

cpl	28h.7                   ;взвод сигнального бита включения Variation

jnb  	28h.7,  main1       ;переход на выключ. Variation

mov	R0, #95h               ;адрес ячейки со значеним контроллера

mov	4Ch, @R0     ;ячейка для записи значения контроллера эффектов

lcall	PressK                ;выдача MIDI - посылки 1 канала

mov	R0, #96h                ;адрес ячейки с № контроллера Variation1

mov	4Bh, @R0              ;яч. для записи № контр. Variation1

mov	R0, #97h               ;адрес ячейки со значеним контроллера

mov	4Ch, @R0     ;ячейка для записи знач. контроллера - частота среза

jmp	knopK2                ;переход на включение эффекта

;----------------------------------------------------------------------

PRG:	   ;загрузка - выгрузка  ПРГ из RAM контроллера во внешнее ОЗУ

;выклюяение JK- триггера инlикации

;разрешение загрузки внешнего  ОЗУ

clr   	P3.2              ;выкл. чтения ОЗУ   - "1" на вход ОЕ РУ-10

clr   	P3.3              ;выкл. буф рег.инд.,     вкл. буф. рег адр.ОЗУ

;разрешение загрузки ОЗУ, важно- сначала Р3.2, потом Р3.3

nop

setb   	P3.2

setb   	P3.3

mov  	R1, #163   ;загрузить в R1 из яч. А3h (163 Prg1)  адр.  ПРГ

mov  	A, @R1      ;cjne  работает только через Асс

cjne    A, #00h,  PRG1      ;если ошибочно выбран "0" - записывается "1"

mov     A,#01h      ;адрес "0" в ОЗУ используется для индикации

PRG1:

mov  	B, #40h          ;загрузеа множителя во вспомогательный Акк - В

mul	AB                ;умножение

mov     R1, A

mov     P2, B

mov  	R0, #60h   ;загрузить в R0 началн.адрес сохранения ПРГ RAM контр

jnb	27h.4, PRGin  ;бит загруз. ПРГ из RAM контроллера во внешнее ОЗУ

PRGout:	              ;загрузка ПРГ из RAM контроллера во внешнее ОЗУ

mov  	A, @R0        ;загрузить из RAM контр. в Acc

movx  	@R1, A        ;загрузить из Acc во внешн. ОЗУ

inc	R1

inc	R0

clr	27h.4         ;бит сохранения ПРГ из RAM контроллера во внешнее ОЗУ

cjne	R0, #160,  PRGout     ;на начало цикла записи

jmp  	PRG3          ;конец цикла записи

PRGin:	              ;загрузка ПРГ из внешнего ОЗУ  в  RAM контроллера

movx  	A, @R1        ;загрузить в Acc из внешн. ОЗУ

mov  	@R0, A        ;загрузить в RAM контр. из Acc

inc	R1

inc	R0

cjne	R0, #160,  PRGin     ;на начало цикла записи

jmp  	PRG3           ;конец цикла записи

PRG3:

;вклюяение триггера индикации

;запрет загрузки внешнего  ОЗУ

clr   	P3.5      ;вкл. чтен ОЗУ,  вкл. буф рег.инд., выкл. буф. рег адр.ОЗУ

nop

setb   	P3.5

mov     P2, #00h      ;обнуляем порт Р2 для работы старш. адр. ОЗУ

jmp  	knopK6        ;на следущую кнопку

;----------------------------------------------------------------------

;----------------------------------------------------------------------

knopKK:	                 ;сканируем  кнопки эффектов (без фиксации)

mov	P1,R2            ;вывод в Р1 сканирования

jnb 	P3.4, pauseKK    ;"0" -  на паузу, отсев от дребезга

jb 	2Ah.0, knopKK2   ;была нажата, текущее - отпущ -  обработка

jmp	knopKK3          ;была отпущ., текущее - отпущена

pauseKK:  	        ;пауза для окончания вывода

jb 	2Ah.0, knopKK3  ;была нажата, текущее - нажата

call	pauseklav

jnb 	P3.4, knopKK1   ;"0" - клавиша нажата, обработка

jmp	knopKK3         ;на конец проверки условий

knopKK1:	        ;кнопка    нажата, запись в память "нажата"

setb	2Ah.0           ;запись в память "нажата"

jmp	knopKK4         ;на выдачу midi - посылок

knopKK2:	     ;кнопка   отпущена - обработка, запись в память "отпущена"

clr	2Ah.0        ;запись в память "отпущена"

setb	27h.1           ;взвод бита отжатия кнопки эффектов - выключение

jmp	knopKK4         ;на выдачу midi - посылок

knopKK11:               ;MIDI - посылка нажатия, отпускания, № канала

call	PressK          ;MIDI - посылка нажатия, отпускания, № канала

jmp	knopKK3         ;на конец проверки условий

knopKK3:	         ;переход на  кнопку   "BEND плюс"

clr	27h.1       ;устраняет ложную выдачу midi (OFF-OFF - надо ON-OFF)

mov	A, 2Ah      ;из ячейки записи битов состояния кнопок эффектов в Аккум.

rr	A           ;сдвиг вправо; от большего к меньшему

dec	R2

mov	2Ah, A      ;в ячейку  битов состояния кнопок эффектов из Аккум.

cjne	R2, #72h,  knopKK

jmp	knopBp          ;переход на  кнопку   "BEND плюс"

;----------------------------------------------------------------------

;----------------------------------------------------------------------

knopKK4:             ;Operate/Setting - работа (малый цикл с 7Ah) / установки

cjne	R2, #7Ah,  Legato   ;переход на кнопку "Legato"

jnb     2Ah.0, knopKK3   ;устраняет повтор. срабат. при отпускании knopKK4

cpl     2Bh.0         ;установка режимов Operate/Setting - работа/ установки

call    LED2          ;вкпюч. индикатора "Operate/Setting" - из 2Bh  data в Р2

jmp	knopKK3         ;переход на следущую кнопку

;----------------------------------------------------------------------

Legato: 	         ;кнопка "Legato  педапь" (без фиксации)  CC#68 (44h)

cjne	R2, #79h,  Soft

mov	4Bh, #44h        ;ячейка для записи № контроллера эффектов

mov	R0, #98h         ;ячейка для записи № канала midi

call    Numbk            ;выбор № канала midi для назнач. канала

mov	4Ch, #7Fh        ;ячейка для записи значения контроллера эффектов - вкл

jmp	knopKK11

Soft: 	                 ;кнопка "Soft  педапь" (без фиксации)  CC#67 (43h)

cjne	R2, #78h,  Sustenuto

mov	4Bh, #43h        ;ячейка для записи № контроллера эффектов

mov	R0, #99h         ;ячейка для записи № канала midi

call    Numbk            ;выбор № канала midi для назнач. канала

mov	4Ch, #7Fh        ;ячейка для записи значения контроллера эффектов - вкл

jmp	knopKK11

Sustenuto:	         ;кнопка "Sustenuto  педапь" (без фиксации) CC#66 (42h)

cjne	R2, #77h,  Damper

mov	4Bh, #42h        ;ячейка для записи № контроллера эффектов

mov	R0, #9Ah         ;ячейка для записи № канала midi

call    Numbk            ;выбор № канала midi для назнач. канала

mov	4Ch, #7Fh        ;ячейка для записи значения контроллера эффектов - вкл

jmp	knopKK11

Damper:	                 ;кнопка "Damper  педапь" (без фиксации)  CC#64 (40h)

cjne	R2, #76h,  Portamento

mov	4Bh, #40h        ;ячейка для записи № контроллера эффектов

mov	R0, #9Bh         ;ячейка для записи № канала midi

call    Numbk            ;выбор № канала midi для назнач. канала

mov	4Ch, #7Fh        ;ячейка для записи значения контроллера эффектов - вкл

jmp	knopKK11

Portamento: 	         ;кнопка "Portamento" (без фиксации)  CC#65 (41h)

cjne	R2, #75h,  Reverb

mov	4Bh, #41h        ;ячейка для записи № контроллера эффектов

mov	R0, #83h         ;ячейка для записи № канала midi

call    Numbk            ;выбор № канала midi для назнач. канала

mov	4Ch, #7Fh        ;ячейка для записи значения контроллера эффектов - вкл

jmp	knopKK11

Reverb: 	         ;кнопка "Reverb" (без фиксации)   CC#91 (5Bh)

cjne	R2, #74h,  Vibrato

mov	4Bh, #5Bh        ;ячейка для записи № контроллера эффектов

mov	R1, #64h         ;№ яч. с установкой № midi канала

mov	R0, #84h         ;№ яч. для записи значения контроллера 1 канала

jb	27h.1,  main3

lcall	Ustan            ;устаноки и выдача включения Reverb по каналам

jmp	knopKK3

main3:

lcall	Ustan1           ;устаноки и выдача выключения Reverb по каналам

jmp	knopKK3

;Передача только Vibrato Modulation MSB

Vibrato:	          ;кнопка "VIBRATO" (без фиксации)  CC#01 (01h)

cjne	R2, #73h, main11  ;knopKK3       ;main10

mov	4Bh, #01h         ;ячейка для записи № контроллера эффектов

mov	R0, #7Fh                ;адрес ячейки с № канала midi

call	Numbk                  ;выбор № канала midi для назнач. канала

mov	4Ch, 7Ch          ;ячейка для записи значения контроллера эффектов MSB

jmp	knopKK11

main11:

jmp     knopKK3

;----------------------------------------------------------------------\

knopBp:	                  ;сканируем Pitch Bend  "BEND плюс"

jb 	26h.6, knopB33    ;взаимоисключение - если нажата knopBm

mov	P1,R2             ;вывод в Р1 сканирования

jnb 	P3.4, pauseBp     ;"0" -  на паузу, отсев от дребезга

jb 	26h.4, knopBp6    ;была нажата, текущее - отпущ -  обработка

jmp	knopB33           ;была отпущ., текущее - отпущена

pauseBp:                  ;пауза для защиты от дребезга

call	pauseklav

jnb 	P3.4, knopBp1     ;"0" - кнопка нажата, обработка нажатия

jmp	knopB33           ;на конец проверки условий

knopBp1:    ;нопка нажата, запись в память "нажата", обработа предустановка

jb 	26h.4, knopBp5    ;была нажата, текущее - нажата

setb	26h.4             ;взвод бита записи в память "Pitch Bend плюс нажата"

setb	26h.5             ;взвод бита обработка- движение Pitch Bend - плюс

mov	A,  76h           ;запись в Акк строя - грубая подстройка в полутонах

add	A, 75h            ;предустановка - MSB плюс  чувствительность

mov	4Dh, A            ;запись крайних сост.  Pitch Bend MSB  плюс

mov	4Eh, 76h          ;запись  состояния начала отсчета - MSB плюс

knopBp11:	  ;отсюда общее - knopBp движение вверх, knopBm возврат вверх

knopBp2:	  ;начало обработки- движение Pitch Bend в крайнее полож. верх.

mov	A, 4Fh         ;загрузка в Акк data из промежуточной ячейки  LSB

add	A, 74h      ;изменение значения Pitch Bend - LSB

jb 	Acc.7, knopBp4            ;если LSB меньше 127 - на выдачу midi

mov	4Fh, A      ;загрузка из Акк data в промежуточную ячейку LSB

knopB3:	        ;выдача midi - посылки

call	PressPB                   ;выдача midi - посылки

knopB33:	                                               ;переход на следущую кнопку

cjne	R2, #72h,  knopB35

dec	R2                ;R2=71 - переход на кнопку "BEND минус"

jmp	knopBm                              ;переход на кнопку "BEND минус"

knopB35:

;----------------------------------------------------------------------

dec	R2                ;R2=70 - переход на zona1 - клавиши

ljmp	zona1                       ;переход на клавиши

;----------------------------------------------------------------------

;ljmp	zikl                              ;переход на начало цикла

;тест - отсекание сканирования клавиш

;----------------------------------------------------------------------

knopBp4:	  ;обработка- движение Pitch Bend в крайнее полож. верхнее

clr	Acc. 7h         ;обнуление 7 бита, перенос "1" в MSB

mov	4Fh, A          ;загрузка из Акк data в промежуточную ячейку LSB

mov	A, 4Eh          ;загрузка в Акк data из промежуточной ячейки  MSB

add	A, #01h         ;перенос "1" (7 бит) из LSB в  MSB

mov	4Eh, A          ;загрузка из Акк data в промежуточную ячейку MSB

cjne	A, 4Dh, knopB3  ;сравнение значения движения с чуствительностью

clr	26h.5           ;конец обработки движения Pitch Bend

clr	26h.6           ;конец обработки движения Pitch Bend

jmp	knopB3          ;выдача midi - посылки

knopBp5:	        ;была нажата, текущее - нажата, движение закончено

jb 	26h.5, knopBp2  ;обработка- движение Pitch Bend в крайнее полож

jmp	knopB33         ;была нажата, текущее - нажата, движение закончено

knopBp6:	        ;кнопка отпущена - обработка отпускания

jb	26h.7, knopBm2  ;обработка- движение Pitch Bend - минус,   воврат

mov	4Dh, 76h        ;запись крайних сост.  Pitch Bend MSB  минус

mov	A,  4Eh         ;запись в Акк текущего состояния движение - вниз MSB

jmp	knopBm11        ;возврат - движение вниз

knopBm:	                ;сканируем  "BEND минус"

jb 	26h.4, knopB33  ;взаимоисключение - если нажата knopBp

mov	P1,R2           ;вывод в Р1 сканирования

jnb 	P3.4, pauseBm   ;"0" -  на паузу, отсев от дребезга

jb 	26h.6, knopBm6  ;была нажата, текущее - отпущ -  обработка

jmp	knopB33         ;была отпущ., текущее - отпущена

pauseBm:	        ;пауза для защиты от дребезга

call	pauseklav

jnb 	P3.4, knopBm1   ;"0" - кнопка нажата, обработка нажатия

jmp	knopB33         ;на конец проверки условий

knopBm1:	   ;кнопка нажата, запись в память "нажата", обработа предустановка

jb 	26h.6, knopBm5  ;была нажата, текущее - нажата

setb	26h.6           ;взвод бита запись в память "Pitch Bend минус нажата"

mov	A,  76h         ;запись в Акк строя - грубая подстройка в полутонах

subb	A, 75h          ;предустановка - MSB минус  чувствительность

mov	4Dh, A          ;запись крайних сост.  Pitch Bend MSB  минус

mov	A,  76h         ;запись в Акк строя - грубая подстройка в полутонах

knopBm11:	        ;отсюда общее - knopBm движение вниз, knopBp возврат вниз

setb	26h.7           ;взвод бита обработка- движение Pitch Bend - минус

clr	C    ;обнуление бита предыдущего переноса (заема), иначе неверно

subb   	A,#01h          ;начало отсчета движения - MSB минус "1"

mov	4Eh, A     ;запись  состояния начала отсчета - MSB минус

mov	4Fh, #80h       ;запись в Акк заема "1"  из MSB - иначе не прав.  отсчет

knopBm2:     ;начало обработки- движение Pitch Bend в крайнее полож. нижн.

clr	C    ;обнуление бита предыдущего переноса (заема), иначе неверно

mov	A, 4Fh         ;загрузка в Акк data из промежуточной ячейки  LSB

subb	A, 74h         ;изменение значения Pitch Bend - LSB

jb 	Acc.7, knopBm4            ;если LSB меньше 127 - на выдачу midi

mov	4Fh, A          ;загрузка из Акк data в промежуточную ячейку LSB

cjne	A, #00h, knopB3        ;конец движения в 1 полутон, - на следущий

jmp	knopBm4

knopBm4:	        ;обработка- движение Pitch Bend в крайнее полож. Верх.

call	PressPB         ;выдача midi - посылки

jb 	27h.0, knopBm34

mov	A, 4Eh         ;загрузка в Акк data из промежуточной ячейки  MSB

clr	C    ;обнуление бита предыдущего переноса (заема), иначе неверно

subb	A, #01h        ;движение следущий полутон  MSB

mov	4Eh, A         ;загрузка из Акк data в промежуточную ячейку MSB

mov	4Fh, #80h      ;запись в Акк заема "1"  из MSB - иначе не прав.  отсчет

cjne	A, 4Dh, main13    ;сравнение значения движения с крайним знач.

setb	27h.0   ;взвод бита достижения крайнего значения движения MSB

main13:	     ;диапазон больше 128

jmp	knopB33    ;крайнее значение движения

knopBm34:	;достижения крайнего значения движения MSB вниз

clr	26h.4   ;обнуление бита  записи в память "Pitch Bend плюс нажата"

clr	26h.7   ;обнуление бита обработка- движение Pitch Bend - минус

clr	27h.0   ;обнуление бита  достижения крайнего значения движения MSB

jmp	knopB33

knopBm5:	                   ;была нажата, текущее - нажата, движение закончено

jb 	26h.7, knopBm2  ;обработка- движение Pitch Bend не закончсна

jmp	knopB33    ;была нажата, текущее - нажата, движение закончено

knopBm6:	                        ;была нажата, текущее - отпущ.   движение обратно

mov	4Dh, 76h             ;запись крайних сост.  Pitch Bend MSB  минус

jmp	knopBp11    ;возврат движение - вверх

;----------------------------------------------------------------------

;сканирование клавиш мануалов

zona1:	;-------------------zona1   обработка 1 зоны верхнего мануала

mov	R0, #30h      ;начало памяти состояния клавиш (в начале R0=#60h)

mov	R3, #07h  ;количестпо битов в ячейке (бит на клавишу- 8 кл)

mov	3Fh, 6Bh      ;номер ноты раздела мануал 4 по умолчанию - 54h

mov	R6, 6Ah     ;установка режима "2" - унисон  для каналов  3 - 4

cjne	R6, #02h, set1      ;если равно 2 -  3 и 4 каналы вместе, нет - дальше

mov	2Fh, #48h     ;  0100 1000 bin - вкл.  3, 4 кан. верх. мануала, 1 зона

jmp	klav0                ;переход на сканирование клавиш

set1:	        ;установка режима "3" - раздел на зоны  для каналов  3 - 4

cjne	R6, #03h, set2      ;если равно  3 - раздел на зоны  для каналов  3 - 4

mov	2Fh, #10h     ;  0001 0000 bin - вкл. 4 кан. верх. мануала, 1 зона

jmp	klav0                ;переход на сканирование клавиш

set2:	              ;установка режима "1" -  канал  3  верхнего мануала

mov	2Fh, #08h     ;  0000 1000 bin - вкл. 3 кан. верх. мануала, 1 зона

jmp	klav0         ;переход на сканирование клавиш

klav0:	              ;сканирование клавиш

mov	P1, R2        ;вывод в Р1 сканирования

mov	A, @R0        ;из памяти состояния клавиш 30- 3E в Aккум.

jnb 	P3.4, klavP   ;"0" -  на паузу, отсев от дребезга

jb 	Acc.0, klav2   ;была нажата, текущее - отпущ -  обработка

jmp	klav3          ;была отпущ., текущее - отпущена

klavP:	               ;пауза для защиты от дребезга

jb 	Acc.0, klav3   ;была нажата, текущее - нажата, здесь быстрее

call	pauseklav

jnb 	P3.4, klav1    ;"0" - клавиша нажата, обработка

jmp	klav3          ;на конец проверки условий

klav1:	               ;клавиша нажата, запись в память "нажата"

setb	Acc.0          ;запись в память "нажата"

mov     @R0, A         ;сохранение бит АСС при его использовании в выдаче midi

call	Press          ;обработка нажатия, MIDI - посылка

jmp	klav3          ;на конец проверки условий

klav2:	               ;клавиша отпущена, запись в память "отпущена"

clr	Acc.0          ;запись в память "отпущена"

mov     @R0, A         ;сохранение бит АСС при его использовании в выдаче midi

call	DePress        ;обработка отпускания, MIDI - посылка

jmp	klav3          ;на конец проверки условий

klav3:	               ;переход на следущую клавишу

cjne    R2, #0h,  klav31    ;счетчик клавиш, нет сдвига; в 30h и в 3Eh - бит "0"

ljmp	zikl                ;переход на начало цикла

;сохраненые биты из АСС при его использ. в  выдаче midi

klav31:	                ;если R3  "0" -  переход на следующую "восьмерку"

mov     A, @R0          ;из памяти состояния клавиш 30- 3E в Aккум.

rr	A               ;сдвиг вправо; от большего к меньшему

mov     @R0, A     ;сохраненые биты из АСС при его использ. в  выдаче midi

cjne    R3, #0h,  klav32      ;счетчик битов в "восмерке" (яч. 30h- 3Eh )

mov     R3, #08h        ;на начало "восьмерки" плюс 1

inc	R0   ;счетч. яч. памяти состояния клавиш переход на следущ.

klav32:	                 ;деление и переход на зоны по значениям R2

mov    	A, R2            ;data из R2 в Асс

cjne  	A, 3Fh,  klav33        ;сравнение data R2 и data 3Fh

call	zona2

klav33:	                 ;переход на следущую клавишу

dec	R2               ;счетчик клавиш, переход на следущую

dec     	R3       ;счетчик битов в "восьмерке"  (ячейке 30h- 3Eh )

ljmp	klav0            ;переход на следущую клавишу

zona2:	                 ;обработка 2 зоны верхнего мануала

jb	2Fh.7, zona21    ;переход на нижн мануал,  на раздел 1 - 2

setb	2Fh.7            ;перех.  раздела верх.- нижн. и 3 - 4 канала

mov	3Fh, #3Ch        ;№ ноты перехода  на нижний мануал

cjne	R6, #03h, set3   ;если равно  3 - раздел на зоны  для каналов  1 - 2

mov	2Fh, #08h     ;  0000 1000 bin - вкл.  3  кан. верх. мануала, 2 зона

set3:	                 ;возврат на сканирование

ret	                 ;возврат на сканирование

zona21:	                 ;обработка 2 зоны верхнего мануала

jb	2Fh.0, zona4     ;переход  на нижний мануал (сигнальный)

jmp	zona3            ;переход  раздела 1 - 2 мануала

zona3:	      ;переход, обработка 3 зоны нижнего мануала, установка 2Fh.0

mov	3Fh, 69h         ;загрузка № ноты раздела  1 - 2 мануала

mov	R6, 68h          ;установка режима "2" - унисон  для каналов  1 - 2

cjne	R6, #02h, set4      ;если равно 2 -  1 и 2 каналы вместе, нет - дальше

mov	2Fh,#227     ;  1110 0011 bin - вкл.  1, 2 кан. нижн. ман. +2F.0, 3 зона

ret	                ;возврат на сканирование

set4:	                ;установка режима "3" - раздел на зоны  для каналов  1 - 2

cjne	R6, #03h, set5      ;если равно  3 - раздел на зоны  для каналов  1 - 2

mov	2Fh, #165       ;1010 0101 bin - вкл. 2 кан. нижн. ман. +2F.0, 3 зона

ret	                ;возврат на сканирование

set5:	                ;установка режима "1" -  канал  1  нижнего мануала

mov	2Fh, #83h       ;1000 0011 bin - вкл. 1 кан. нижн. ман. +2F.0, 3 зона

ret	                ;возврат на сканирование

zona4:	                ;обработка 4 зоны нижнего мануала

cjne	R6, #03h, set6  ;если равно  3 - раздел на зоны  для каналов  1 - 2

mov	2Fh, #03h       ;0000 0011 bin - вкл. 1 канал верх. +2F.0, 4 зона

clr	2Fh.7           ;перех.  раздела верх.- нижн. и 3 - 4 канала

set6:	                ;возврат на сканирование

ret	                ;возврат на сканирование

;----------------------------------------------------------------------

;----------------------------------------------------------------------

data1:	                 ;вывод на индикатор  цифр установок  прг

;выклюяение JK- триггера индикации

;разрешение загрузки внешнего  ОЗУ

clr 	P3.2            ;выкл. чтения ОЗУ   - "1" на вход ОЕ РУ-10

clr 	P3.3            ;выкл. буф рег.инд.,     вкл. буф. рег адр.ОЗУ

;разрешение загрузки ОЗУ, важно- сначала Р3.2, потом Р3.3

nop

setb   	P3.2

setb 	P3.3

mov	R3,  #08h       ;запуск вывода 9 разрядов  7- сегментный кода

;высветить номер прог уст. в 0 разряде

movx	@R1, A    ;в R1 адр  7- сегментный код в яч  внешней ОЗУ

inc	R1

ljmp  	data11          ;вывод на индикатор  цифры - старшая тетрада

data11:

mov	A, @R0                              ;из ячейки № ХХ в аккумулятор

swap	A              ;обмен тетрадами

anl	A, #0Fh        ;обрабатываем старшую тетраду

lcall	zifr0          ;перекодировка на 7- сегментный код

movx	@R1, A         ;загрузка в яч  внешней ОЗУ

lcall	data12

inc	R1             ;адр  7- сегментный код в яч  внешней ОЗУ

dec	R3

mov	A, @R0         ;из ячейки 6-n в аккумулятор

anl	A, #0Fh        ;обрабатываем младшую тетраду

lcall	zifr0          ;перекодировка на 7- сегментный код

movx	@R1, A         ;загрузка в яч  внешней ОЗУ

lcall	data12

inc 	R1             ;адр  7- сегментный код в яч  внешней ОЗУ

inc 	R0             ;адр  следующей яч прг установок

djnz	R3, data11

;вклюяение триггера инжикации

;запрет загрузки внешнего  ОЗУ

clr   	P3.5      ;вкл. чтен ОЗУ,  вкл. буф рег.инд., выкл. буф. рег адр.ОЗУ

nop

setb	P3.5

ret

data12:	               ;условие перехода на прг "корр",  ввод цифры в яч

jb 	27h.7, data13  ;- прг "корр",  ввод цифры в яч

ret

data13:	               ;- прг "корр",  ввод цифры в яч

mov	A, R3

cjne	A, 29h, data14    ;в яч. 29h записыван № гасимого разряда

mov	A, #0h            ;гасим символ разряда

movx	@R1, A            ;загрузка в яч  внешней ОЗУ

ret

data14:

ret

zifr0:           ;Перекодировка для 7 сегм индикатора

MOVC A, @A+DPTR  ;В DPTR адрес таблицы, в Асс адрес (номер) элемента

ret

;Таблица должна находиться  непосредственно за инструкцией  RET

Table: 	db 3Fh, 06h, 5Bh, 4Fh, 66h, 6Dh, 7Dh, 07h, 7Fh, 6Fh

db 77h, 7Ch, 39h, 5Eh, 79h, 71h, 3Fh, 37h,54h

;----------------------------------------------------------------------

prog100:	;подпрограмма коррекции установок прг (запись в R0 адреса прг)

mov	R0, 25h      ;запис в рег   из промежут    ячейки адр. прг установок

prog11:	         ;выбор модуля для коррекции прг установ  F1 - F4

jb 	24h.0, prog25         ;уст цифры старшего разряда - 1

jb 	24h.1, prog26         ;уст цифры младшего разряда - 1

;коррекция прг. установок - F2

inc    	R0                    ;адр. цифры прг уст для коррекции

jb 	24h.2, prog25         ;уст цифры старшего разряда - 2

jb 	24h.3, prog26         ;уст цифры младшего разряда - 2

;коррекция прг. установок - F3

inc    	R0

jb 	24h.4, prog25         ;уст цифры старшего разряда - 3

jb 	24h.5, prog26         ;уст цифры младшего разряда - 3

;коррекция прг. установок - F4

inc    	R0

jb 	24h.6, prog25    ;уст цифры старшего разряда - 4

jb 	24h.7, prog26    ;уст цифры младшего разряда - 4

prog25:	                 ;обрабатываем старшую тетраду

mov	A, @R0           ;из ячейки с    уст. прг в аккумулятор

jb 	26h.2, prog28    ; - data - плюс 1 в старшую тетраду

jb 	26h.3, prog30    ; - data - минус 1 в старшую тетраду

anl	A, #0Fh          ;обнуляем старшую тетраду

swap	A                ;обмен тетрадами

add	A, 47h           ;в младш. тетраду нов..цифру, введенн с кнопки

swap	A                ;обмен тетрадами

mov	@R0, A           ;в ячейкe с    уст. прг из аккумулятора

jmp	prog27

prog26:	                 ;обрабатываем младшую тетраду

mov	A, @R0           ;из ячейки с    уст. прг в аккумулятор

jb 	26h.2, prog29    ; - data - минус 1 в младшую тетраду

jb 	26h.3, prog31    ; - data - минус 1 в младшую тетраду

anl	A, #240          ;обнуляем младшую тетраду

add	A, 47h           ;в младш. тетраду нов..цифру, введенн с кнопки

mov	@R0, A           ;в ячейкe с    уст. прг из аккумулятора

jmp	prog27

prog27:

ret

prog28:	                             ;плюс 1 - обрабатываем старшую тетраду

swap	A                ;обмен тетрадами

add	A,#01h           ;в старшую тетраду - плюс 1

swap	A                ;обмен тетрадами

mov	@R0, A           ;в ячейкe с    уст. прг из аккумулятора

jmp	prog27

prog29:	                             ;плюс 1 - обрабатываем младшую тетраду

add	A, #01h          ;в младшую тетраду - плюс 1

mov	@R0, A           ;в ячейкe с    уст. прг из аккумулятора

jmp	prog27

prog30:	                 ;минус 1 - обрабатываем старшую тетраду

swap	A                ;обмен тетрадами

subb	A, #01h          ;в старшую тетраду - минус 1

swap	A                ;обмен тетрадами

mov	@R0, A           ;в ячейкe с    уст. прг из аккумулятора

jmp	prog27

prog31:	                 ;минус 1 - обрабатываем младшую тетраду

subb	A, #01h          ;в младшую тетраду - минус 1

mov	@R0, A           ;в ячейкe с    уст. прг из аккумулятора

jmp	prog27

;----------------------------------------------------------------------

;----------------------------------------------------------------------

Press:          	;вывод команды нажатия

setb	26h.0           ;команда нажатия

jmp	regim1          ;Установки 1 - 4 каналов

Press4:	                ;вывод команды нажатия, для повтора в режиме "2"

mov	A, 54h          ;загрузка midi - канала

orl	A,#90h          ;нажатие клавиши

lcall	OutByte         ;миди  1 байт

jmp	Press1

DePress:  	        ;вывод команды отпускания

clr	26h.0           ;команда отпускания

jmp	regim1          ;Установки 1 - 4 каналов

Press5:	                ;вывод команды отпускания, для повтора в режиме "2"

mov	A, 54h          ;загрузка midi - канала

orl	A,#80h          ;отпускание клавиши

lcall	OutByte         ;миди  1 байт

Press1:                 ;вычисление 2 байта - № ноты

mov	A, R2           ;загрузка    номера ноты

add	A, 55h

jb	2Fh.0, Press2   ;переход на верхний мануал

subb	A, #30h         ;минус 48 dec

Press2:                 ;вывод 2, 3 байта команды нажатия, отпускания

lcall	OutByte         ;миди  2 байт

mov	A, 56h          ;загрузка  громкости ноты

lcall	OutByte         ;миди  3 байт

jnb	2Fh.6,  Press6  ;бит повтор вывода команды в режиме "2"

jb      26h.1,  Press3

setb	26h.1           ;бит ожидание повторн. вывода команды в режиме "2"

jmp     regim3          ;Выбор 2 или 4 канала при повторном выводе midi

Press3:                 ;обработа повторн. вывода команды в режиме "2"

clr	26h.1           ;бит ожидание повторн. вывода команды в режиме "2"

Press6:                 ;конец  вывода команд midi

ret	                ;конец  вывода команд midi

regim1:                 ;Установки 1 - 4 каналов

jb	2Fh.1, kanal1   ;если "1" -  переход на установки 1 канала

jb	2Fh.2, kanal2   ;если "1" -  переход на установки 2 канала

jb	2Fh.3, kanal3   ;если "1" -  переход на установки 3 канала

jb	2Fh.4, kanal4   ;если "1" -  переход на установки 4 канала

kanal1:	                ;загрузки kanal1:

mov	54h, 64h        ;загрузка midi - канала -1

mov	55h, 50h        ;загрузка № ноты - 1

mov	56h, 70h        ;загрузка громкости- канала -1

jmp	regim2          ;на конец загрузки

kanal2:	                ;загрузки kanal2:

mov	54h, 65h        ;загрузка midi - канала -2

mov	55h, 51h        ;загрузка № ноты - 2

mov	56h, 71h        ;загрузка громкости- канала -1

jmp	regim2          ;на конец загрузки

kanal3:	                ;загрузки kanal3:

mov	54h, 66h        ;загрузка midi - канала -3

mov	55h, 52h        ;загрузка № ноты - 3

mov	56h, 72h        ;загрузка громкости- канала -3

jmp	regim2          ;на конец загрузки

kanal4:	                ;загрузки kanal4:

mov	54h, 67h        ;загрузка midi - канала -4

mov	55h, 53h        ;загрузка № ноты - 4

mov	56h, 73h        ;загрузка громкости- канала -4

jmp	regim2          ;на конец загрузки

regim2:                 ;переход на команду нажатие или отпускание

jb	26h.0, press4   ;если "1" -  переход на нажатие, "0" - отпускание

jmp	press5

regim3:                 ;Выбор 2 или 4 канала при повторном выводе midi

jb	2Fh.5, kanal2   ;если "1" -  переход на установки 2 канала

jmp	kanal4          ;если "0" -  переход на установки 4 канала

;----------------------------------------------------------------------

;----------------------------------------------------------------------

PressPB:                ;нажатие кнопки Pitch Bend - движение

mov	R0, #77h                ;адрес ячейки с № канала midi

call	Numbk                  ;выбор № канала midi для назнач. канала

PressPB1:               ;Строй (смена строя, расстройка) 2, 4 каналов

orl	A,#224          ;Е0 (14) - команда нажатия кнопки Pitch Bend

lcall	OutByte         ;миди  1 байт - движение, № канала midi

mov	A, 4Fh          ;загрузка   LSB -- младший байт (центы)

lcall	OutByte         ;миди  2 байт - передача LSB центы

mov	A, 4Eh          ;MSB  старший байтн плюс движение Pitch Bend

lcall	OutByte         ;миди  3 байт - передача MSB полутона

ret	                ;конец  вывода команды движения

;----------------------------------------------------------------------

PressK:    	        ;нажатие кнопок включение - выключение эффектов

mov	A, 4Ah          ;загрузка №   midi - канала

orl	A,#176          ;B0 (11) - смена управления контроллером

lcall	OutByte   ;миди  1 байт - смена управления контроллером, № канала midi

mov	A, 4Bh          ;загрузка  № контроллера эффектов

lcall	OutByte         ;миди  2 байт - передача № контроллера эффектов

jb 	27h.1, PressK1  ;на отжатие кнопки эффектов - выключение

mov	A, 4Ch                    ;загрузка значения контроллера эффектов MSB

lcall	OutByte   ;миди 2 байт - передача значения контроллера эффектов MSB

ret	                                   ;конец  вывода команды движения

PressK1:	                        ;отжатие кнопки эффектов - выключение

mov	A, #00h

clr	27h.1           ;обнуление бита отжатия кнопки эффектов - выключение

lcall	OutByte   ;миди  3 байт - передача значения контроллера эффектов MSB

ret	                ;конец  вывода команды движения

;----------------------------------------------------------------------

;----------------------------------------------------------------------

OutByte:        	;вывод MIDI - посылки

mov  	SBUF,A          ;начать последовательный вывод

;mov  	R5,#250

;mov	R0, #9Eh      ;адрес яч. константа  -  пауза для защиты от дребезга

;mov    41h, @R0       ;промежуточная ячейка

mov  	R5, 41h       ;загрузка константы  -  пауза между  MIDI - посылками

;был 1670h  стал  165Fh разница - 8 байт

po2: 	;пауза для окончания вывода

djnz	R5,po2          ;пауза 0,5 мс

ret

;----------------------------------------------------------------------

;----------------------------------------------------------------------

pauseklav:	        ;пауза для защиты от дребезга

;mov  	R5,#250

;mov	R0, #9Eh      ;адрес яч. константа  -  пауза для защиты от дребезга

;mov    42h, @R0       ;промежуточная ячейка

mov  	R5, 42h       ;загрузка константы  -  пауза для защиты от дребезга

;был 1657h  стал  165Fh разница - 8 байт

pause:

djnz	R5,   pause

ret

;общее был 1657h  стал  1674h

;----------------------------------------------------------------------

;----------------------------------------------------------------------

;mov	R0, #9Dh         ;адрес ячейки

;mov	@R0, #250        ;константа  -  пауза между  MIDI - посылками

;mov	R0, #9Eh         ;адрес  ячейки

;mov	@R0, #250        ;константа  -  пауза для защиты от дребезга

;----------------------------------------------------------------------

Ustan:	                ;включение   контроллера эффектов

mov	4Ah, @R1        ;яч. для записи № midi канала

mov	4Ch, @R0        ;яч. для записи значения контроллера

lcall	PressK          ;выдача MIDI - посылки 1 канала

inc	R0

inc	R1

cjne	R1, #68h,  Ustan

ret	                ;конец выдачи включения   контроллера эффектов

Ustan1:	                ;выключение   контроллера эффектов

mov	4Ah, @R1        ;яч. для записи № midi канала

mov	4Ch, #00h       ;яч. для записи значения контроллера - выкл.

lcall	PressK          ;выдача MIDI - посылки 1 канала

inc	R1

cjne	R1, #68h,  Ustan1

ret	                ;конец выдачи включения   контроллера эффектов

;----------------------------------------------------------------------

;----------------------------------------------------------------------

Ustanov:	;установ. Prog Change - № тембра из банка 1 - 4 кан., расстройка 2, 4 кан.

mov	R0, #60h        ;ячейка для записи № тембра из банка 1 канал

mov	R1, #64h        ;ячейка для записи № канала midi 1 канал

PressH:    	  ;выдача Program Change) № тембра из банка

mov	A, @R0          ;загрузка №   midi - канала

orl	A,#192          ;C0 (12) - выдача Program Change) № тембра из банка

lcall	OutByte         ;миди  1 байт - Program Change) № тембра из банка

mov	A, @R1                     ;загрузка  № тембра из банка

lcall	OutByte         ;миди  2 байт - передача № тембра из банка

inc	R0

inc	R1

cjne	R0, #64h,  PressH  ;на выдачу следущего канала

;----------------------------------------------------------------------

;Строй (смена строя, расстройка) 2, 4 каналов

mov     A, 65h               ;загрузка   № midi   канал 2

mov	4Fh, 79h             ;загрузка   LSB -- младший байт (центы) канал 2

mov	4Eh, 78h             ;загрузка   MSB -- старший байт (полутона) канал 2

call	PressPB1       ;MIDI - посылка  строй (смена строя)  канал 2

mov     A, 67h               ;загрузка   № midi   канал 4

mov	4Fh, 7Bh             ;загрузка   LSB -- младший байт (центы) канал 4

mov	4Eh, 7Ah             ;загрузка   MSB -- старший байт (полутона) канал 4

call	PressPB1       ;MIDI - посылка  строй (смена строя)  канал 4

ret

;----------------------------------------------------------------------

;----------------------------------------------------------------------

;LED Operate/Setting - переключатель быстрый цикл/установки

LED2:                  ;вывод на LED изменения состояний установок - data 2Bh

mov	P2,2Bh         ;data (биты установок) из ячейки 2Bh в порт Р2

mov	P1, #176       ;адр. B0h - на вход записи "ОЕ" буферного   регистра

jmp     LED1

LED:	               ;вывод на LED изменения состояний установок - data 28h

mov	P2,28h         ;data (биты установок) из ячейки 28h в порт Р2

mov	P1, #160       ;адр. A0h - на вход записи "ОЕ" буферного   регистра

LED1:                  ;;вывод на LED изменения состояний установок

nop

mov	P1, #00        ;"мигаем единицей" на вх. записи

mov	P2, #00        ;обнуляем порт Р2 для работы старш. адр. ОЗУ

ret

;----------------------------------------------------------------------

;----------------------------------------------------------------------

Numbk:	;№ канала midi 0 -F для № каналов (зон) 1 - 4 для назнач. эффектов

mov     A, @R0           ;загрузка в Асс № выбранного канала  1 - 4

cjne	A, #02h, Numbk1  ;переход на канал 3

mov	4Ah, 65h         ;№ миди - для канала 2

ret

Numbk1:                  ;№ миди - для канала 3

cjne	A, #03h, Numbk2  ;переход на канал 4

mov	4Ah, 66h         ;№ миди - для канала 3

ret

Numbk2:                  ;№ миди - для канала 4

cjne	A, #04h, Numbk3  ;переход на канал 1

mov	4Ah, 67h         ;№ миди - для канала 4

ret

;№ миди - для канала 1

Numbk3:                  ;№ миди - для канала 1

mov	4Ah, 64h         ;все другое - № миди - для канала 1

ret

;----------------------------------------------------------------------

end